SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Poz. Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paviršinių nuotekų tinklai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PVC lauko nuotekų vamzdžių Ø110 paklojimas atviru būdu | 5.2 | m | 26 |  |
| 1.2 | PVC lauko nuotekų vamzdžių Ø160 paklojimas atviru būdu | 5.2 | m | 12 |  |
| 1.3 | PVC lauko nuotekų vamzdžių Ø200 paklojimas atviru būdu | 5.2 | m | 104 |  |
| 1.4 | G/B Ø700 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Grotelės D400 | 5.2 | kompl. | 5 |  |
| 1.5 | G/B Ø1000 mm šulinys iš surenkamų G/B elementų su bitumine hidroizoliacija, met. kopėtėlėmis, protarpiais betonu C20/25XC2, grunto kasimo, užpylimo bei tankinimo darbais, smėliu pagrindui ir komunikacijų nužymėjimo ženklu. Dangtis D400 | 5.2 | kompl. | 4 |  |
| 1.6 | Tranšėjų kasimas vamzdynų ir šulinių įrengimui, gruntą sandėliuojant vietoje | 5.4 | m3 | 450 |  |
| 1.7 | Smėlio pagrindo h=10cm po vamzdynais įrengimas | 5.4 | m3 | 14 |  |
| 1.8 | Smėlis vamzdžių užpylimui | 5.4 | m3 | 96 |  |
| 1.9 | Tranšėjų užpylimas vietiniu gruntu | 5.4 | m3 | 340 |  |
| 1.10 | Perteklinio grunto paskleidimas vietoje | 5.4 | m3 | 110 |  |
| 1.11 | TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas | 5.2.10 | m | 142 |  |
| 1.12 | Akumuliacinė talpa 0.825(h)x13.2x7.2 m, naudingo tūrio V=73.3m3. Su visomis reikiamomis medžiagomis ir tvirtinimo detalėmis | 5.2.15 | Kompl. | 1 |  |
| 1.13 | Esamo drenažo ieškojimas |  | m3 | 20 |  |
| 1.14 | Drenažo rinktuvų iš PVC vamzdžių 113/126 mm įrengimas viankaušiu ekskavatoriumi kai vamzdžiai klojami iki 2.0m su žvyro fr. 0/32 užpylimu |  | m | 59 |  |
| 1.15 | Drenažinio šulinio PE ŠP D 600 (buvęs PE ŠP 40) įrengimas |  | vnt. | 2 |  |
| 1.16 | Esamų sausintuvų pajungimas prie naujų rinktuvų |  | vnt. | 2 |  |